# Tragverhalten von Stahlbetontragwerken

Modellvorstellungen zur nichtlinearen Verformungsberechnung

Pascal Gitz

Freitag, 17. Januar 2025

Inhaltsverzeichnis

# 1. Einleitung

Bereits 1935 wurden in der damaligen SIA 112 Anforderungen an die Durchbiegung von Stahlbetonbauteilen gestellt. Seither wurde die Gebrauchstauglichkeit, insbesondere die Verformungen von Tragwerken, zu einer zentralen Bemessungsgrösse. Trotz dieser elementaren Rolle im Bemessungsablauf werden Verformungen im Stahlbetonbau in der heutigen Baupraxis häufig nur mit groben Abschätzungen bewertet. Solche Ansätze können zu ungenauen Prognosen führen, die sowohl die Sicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten beeinträchtigen. Detaillierte Verformungsberechnungen sind in vielen modernen Statiksoftwares implementiert und frei anwendbar. Die theoretischen Hintergründe sind jedoch selten geläufig, und die Tools werden meist als “Blackbox” behandelt.

Das Ziel dieser Arbeitsserie, bestehend aus dem Vertiefungsmodul I [1], Vertiefungsmodul II und der Masterthesis, ist es daher, dem Leser mechanische Modelle zur Bestimmung von Verformungen umfassend aufzuzeigen. In der Vorarbeit [1] wurden die mechanischen Modelle detailliert beschrieben und anhand von experimentellen Versuchen verifiziert, wobei mehrheitlich auf den Einsatz kommerzieller Finite-Elemente-Tools (FE-Tools) verzichtet wurde. Der Fokus dieser Arbeit liegt nun auf der Integration von FE-Tools mit den theoretischen Grundlagen, um praktisch anwendbare Lösungen zu entwickeln. Verwendet wird hierbei die 3D Statiksoftware AxisVM-X7 und RFEM-6, sowie die 2D Detailstatiksoftware IDEAStatiCa. Sämtliche Analysen beziehen sich auf Stabtragwerke.

Diese Arbeit lässt sich in drei Kernthemen unterteilen. Zuerst wird die Modellvorstellung zur numerischen Integration kinematischer Grössen (primär Krümmung und Schiebung) beschrieben und anhand eines Einführungsbeispiels veranschaulicht, um die theoretischen Grundlagen klar darzustellen. Anschliessend wird die Modellvorstellung an den bereits gut verstandenen Versuchen aus dem Vertiefungsmodul I verifiziert, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Modells zu bestätigen. Abschliessend wird die Anwendung an einem vorgespannten Träger demonstriert, um die praktische Relevanz und Anwendbarkeit des entwickelten Modells zu zeigen. Die Arbeit wird mit einem Fazit abgeschlossen, das eine differenzierte Betrachtung zwischen Rückblick und Ausblick bietet und damit sowohl die erreichten Ergebnisse zusammenfasst als auch Erweiterungen aufzeigt.

Durch diese strukturierte Herangehensweise soll ein tieferes Verständnis für das komplexe Tragverhalten von Stahlbetontragwerken geschaffen werden. Zudem soll eine zuverlässige Grundlage zur praktischen Anwendung im konstruktiven Ingenieurbau gelegt werden.

# 2. Modellierungseinleitung

Federmodell

## 2.1 Modellbeschreibung

## 2.2 Zweifeldträger

Das Vorlesungsbeispiel verfolgt das Ziel, die Verformungen eines Zweifeldträgers für zwei Betonstähle mit unterschiedlichen Duktilitätsklassen aufzuzeigen. [2].

Abbildung 2.1: Statisches System des Zweifeldträgers mit Abmessungen versehen

Abbildung 2.2: Querschnitt des Plattenstreifens

Abbildung 2.3: Schubspannungs-Schlupf-Beziehung als Basis für das Zuggurtmodell

Abbildung 2.4: Risselement

Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Betonstahls B500A

# Literatur

1. 	Gitz P (2024) Ansätze zur Verformungsberechnung. HSLU Technik & Architektur

2. 	Jäger T (2009) Stahlbeton III. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

3. 	Marti P (2014) Baustatik: Grundlagen - Stabtragwerke - Flächentragwerke, 2., korrigierte Aufl. Ernst, Berlin

4. 	Marti P, Alvarez M, Kaufmann W, Sigrist V (1999) Tragverhalten von Stahlbeton. Fortbildungskurs für Bauingenieure, ETH Zürich, 30.9./1.10.1999

5. 	Kaufmann W (2017) 2 Scheiben und Träger. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

6. 	Alvarez M (1998) Einfluss des Verbundverhaltens auf das Verformungsvermögen von Stahlbeton. Birkhäuser, Basel

7. 	Thoma K, Niederberger I (2010) Plattenversuche an netzbewehrten Platten. Hochschule Luzern Technik & Architektur, Technikumstrasse 21 6048 Horw

# Appendix A — Torsionsweicher Träggerrost

Das folgende Beispiel ist aus [3] entnommen. Dieses dient als einführendes Beispiel in die Modellierung von Trägerrosten mit dem Federmodell. In der Abbildung A.1 ist der Grundriss des Trägerrosts dargestellt. Es handelt sich um insgesamt 16 torsionsweiche Stäbe, welche an den Enden eingespannt sind.

Abbildung A.1: Grundriss des torsionsweichen Trägerrosts, neugezeichnet nach [3]

Im Beispiel wird eine analytische Lösung zur Traglast aufgezeigt. Das Ziel ist es, mittels dem Federmodell eine numerische Lösung des unteren Grenzwerts der Traglast zu erhalten.

## A.1 Analytische Lösung

Die Analytische Lösung basiert auf dem Traglastverfahren. Mittels einem zulässigen Mechanismus wird ein oberer Grenzwert der Traglast hergeleitet. In der Abbildung A.2 sind zwei Stäbe dargestellt. Aus symmetriegründen lässt sich der obere Grenzwert des gesamten Trägerrosts anhand dieser Darstellung ermitteln.

Abbildung A.2: Schnitt des torsionsweichen Trägerrosts, mit dem angenommenen Mechanismus für den Innen- und Aussenträger

Die äussere Arbeit Wa des dargestellten Systems in Abbildung A.2 beträgt dabei für die am Rand gelegenen Stäbe (Punkte 2’45):

Wa,2′45=4⋅Q⋅13+Q⋅19

Und für die Innenträger:

Wa,123=4⋅Q⋅1+Q⋅13

Sowie beträgt die innere Arbeit:

Wi=8⋅Mu′+Mu⋅13l+19l

Durch das abschliessende Gleichsetzen der Arbeiten und das Lösen nach Q folgt der obere Grenzwert der Traglast zu:

Q=Mu+Mu′2⋅l

Die Plastizitätskontrolle ist in der Abbildung A.3 und Abbildung A.4 gezeigt. Dabei wird eine Lastverteilung von je einer Hälfte Q in x und y Richtung angenommen. Welche sich nach vollständigen Umlagern der Biegemomente einstellt.

Abbildung A.3: Plastizitätskontrolle anhand der Schnittgrössen der Biegemomente

Abbildung A.4: Plastizitätskontrolle anhand der Schnittgrössen der Querkräfte

Aus der Plastizitätskontrolle geht heraus, dass der Biegewiderstand nirgends überschritten wird, somit deckt sich der untere und obere Grenzwert der Traglast, sprich die Traglast Qu wurde gefunden.

Qu=Mu+Mu′2⋅l

## A.2 Numerische Lösung

Abschliessend wird die analytische Lösung mit der numerischen Lösung verglichen. Dabei wird ein Federmodell erstellt. Zunächst sind die Variablen mit numerischen Werten zu substituieren:

l=1 m Mu=100 kN⋅m M′u=100 kN⋅m

Qu=Mu+M′u2⋅l=100.0 kN

Der Trägerrost wurde mittels dem Federmodell nachmodelliert. Dabei sind biegestarre, jedoch torsionsweiche Stäbe mittels Stabendgelenken gekoppelt. Dargestellt in der Abbildung A.5.

Abbildung A.5: Statisches Modell in AxisVM des Trägerrosts

Abbildung A.6: Ideal-plastisches Momenten-Verdrehungs-Verhalten der Gelenke

Den Gelenken wurde die Defintion gemäss Abbildung A.6 hinterlegt. Dabei wurde der Biegewiderstand in positiver und negativer Dimension angesetzt, ab dem Erreichen des Biegewiderstands fliesst das Gelenk. Dies führt dazu, dass sich die Biegemomente umlagern, sprich der Biegewiderstand auch in Trägermitte erreicht werden kann.

Abbildung A.7: Biegemomente des Trägerrosts bei einer Belastung von 58 un.kN, erste plastische Gelenke entstehen bei der Lagerung der Innenträger

Abbildung A.8: Biegemomente des Trägerrosts bei einer Belastung von 88 un.kN, plastische Gelenke entstehen bei der Lagerung der Aussenträger

Abbildung A.9: Biegemomente des Trägerrosts bei einer Belastung von 94 un.kN, plastische Gelenke entstehen im Feld der Innenträger

Abbildung A.10: Biegemomente des Trägerrosts bei einer Belastung von 100 un.kN, plastische Gelenke entstehen im Feld der Aussenträger

Abbildung A.11: Querkräfte des Trägerrosts bei einer Belastung von 58 un.kN, erste plastische Gelenke entstehen bei der Lagerung der Innenträger

Abbildung A.12: Querkräfte des Trägerrosts bei einer Belastung von 88 un.kN, plastische Gelenke entstehen bei der Lagerung der Aussenträger

Abbildung A.13: Querkräfte des Trägerrosts bei einer Belastung von 94 un.kN, plastische Gelenke entstehen im Feld der Innenträger

Abbildung A.14: Querkräfte des Trägerrosts bei einer Belastung von 100 un.kN, plastische Gelenke entstehen im Feld der Aussenträger

Mit der Belastung aus dem unteren Grenzwert stellen sich exakt die Extremwerte der Biegemomente Mu und M′u in den innen liegenden Stäben ein. Das Federmodell liefert den exakten unteren Grenzwert der Traglast. Dargestell in der Abbildung A.10.

# Appendix B — Einführungsbeispiel - Zweifeldträger

Um den Lesefluss aufrecht zu erhalten, werden im Anhang Bilder wiederholt, anstelle auf den Text zu verweisen.

Das Vorlesungsbeispiel verfolgt das Ziel, die Verformungen eines Zweifeldträgers für zwei Betonstähle mit unterschiedlichen Duktilitätsklassen aufzuzeigen. [2].

Abbildung B.1: Statisches System des Zweifeldträgers mit Abmessungen versehen

Abbildung B.2: Querschnitt des Plattenstreifens

Zunächst wird die analytische Lösung vollumfänglich dargestellt und mit numerischen Werten substituiert. Abschliessend wird das Verformungsverhalten mit dem Federmodell nachmodelliert, bzw. numerisch approximiert.

## B.1 Allgemeines

### B.1.1 Annahmen

- Zwei unterschiedliche Stähle

- konstant gerissene Biegesteifigkeit entlang der Stabachse

### B.1.2 Parameter

#### B.1.2.1 Bewehrung

Zunächst folgen die Parameter der Bewehrung mit den entsprechenden Symbolbezeichnungen

⊘x=14 mm sx=200 mm ⊘y=12 mmsy=200 mm

Der Querschnitt der Längsbewehrung für den Meterstreifen beträgt dabei:

as=π⋅⊘x24⋅sx=769.69 mm2m

#### B.1.2.2 Geometrie

Die verwendeten Parameter der Geoemtrie sind hier gezeigt.

c=20 mm h=300 mm bw=1 ml=8 m

Daraus lässt sich die statische Höhe der Längsbeweherung in X-Richtung bestimmen:

dx=−1⋅⊘x2−⊘y−c+h=261.0 mm

#### B.1.2.3 Beton

Für den Beton gilt die Zylinderdruckfestigkeit, der Elastizitätsmodul und die Bruchstauchung:

fcc=30.0 Nmm2 Ec=29.3 kNmm2 εcu=5 ‰

Daraus wird mit empirischen Ansätzen eine Bauteilfestigkeit und eine Betonzugfestigkeit bestimmt.

fct=0.3⋅fcc23=2.9 Nmm2fc=2.5⋅fcc23=24.14 Nmm2

### B.1.3 Modellbildung - Zuggurtmodell

Schubspannungs-Schlupf-Beziehung

τb0=2⋅fct=5.79 Nmm2τb1=fct=2.9 Nmm2

Abbildung B.3: Schubspannungs-Schlupf-Beziehung als Basis für das Zuggurtmodell

heff=2⋅−dx+h=78.0 mmρ=asheff=0.99 %

Abbildung B.4: Risselement

sr0=⊘x⋅1−ρ4⋅ρ=351.19 mmsrl=1⋅12⋅sr0=175.59 mm

sr=200 mm

## B.2 Kaltverformter Betonstahl - B500A

### B.2.1 Eigenschaften des Betonstahls

Allgemein werden die Eigenschaften für den Betonstahl B500A mit einem Suffix A gekennzeichnet.

fsy,A=570.0 Nmm2 fsu,A=600.0 Nmm2 εsy,A=2.78 ‰εsu,A=25 ‰ Es,A=205.0 kNmm2 Esh,A=1350.0 Nmm2

Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Betonstahls B500A

### B.2.2 Linear elastische - gerissene Biegesteifigkeit

Wird fortan für sämtliche Verformungsberechnungen verwendet. Querschnittsanalyse:

Abbildung B.5: Querschnittsanalyse Fliessen der Zugbewehrung, Beton völlig elastisch

n=Es,AEc=7.0

Die Druckzonenhöhe wird mittels dem Gleichgewicht der horizontalen Kräfte ermittelt

xII=47.91 mm

Damit lässt sich das Flächenträgheitsmoment bestimmen für den gerissenen Querschnitt:

IcII=bw⋅xII312+bw⋅xII⋅xII22=36650532.72 mm4IsII=as⋅bw⋅n⋅dx−xII2=244534349.46 mm4III=IcII+IsII=281184882.18 mm4

Abschliessend folgt die gerissene Biegesteifigkeit zu:

EIII,A=Ec⋅III=8238.72 kN⋅m2

### B.2.3 Hebelarm der inneren Kräfte

Der Hebelarm der inneren Kräfte wird für den gesamten Träger als konstant angenommen. Dabei wird dem Beton die Zylinderdruckfestigkeit hinterlegt, sowie erreicht der Stahl die Zugfestigkeit.

Abbildung B.6: Querschnittsanalyse zur Bestimmung des Hebelarms der inneren Kräfte

xu,A=as⋅bw⋅fsu,A0.85⋅bw⋅fcc=18.11 mmz,A=dx−1⋅12⋅0.85⋅xu,A=253.3 mmmu,A=as⋅fsu,A⋅z,A=116.98 kNmm

### B.2.4 Grenzzustände des Zugglieds

Nun werden zwei Grenzzustände des Zugglieds betrachtet. Zum Einen bei Fliessbeginn, zum anderen beim Erreichen der Zugfestigkeit. Dies dient zur Ermittlung der mittleren Stahldehnung beim Erreichen eines Fliessgelenks und einem plastischen Gelenk.

#### B.2.4.1 Risselement bei Fliessbeginn - Zustand A1

Zunächst wird ein Grenzzustand betrachtet, bei dem das Risselement gerade beim Fliessbeginn steht.

σ1s,A1=fsy,A=570.0 Nmm2σ2s,A1=fsy,A−4⋅sr⋅τb02⋅⊘x=404.49 Nmm2

Die folgenden Dehnungen stellen sich dabei ein:

ε1s,A1=σ1s,A1Es,A=2.78 ‰ε2s,A1=σ2s,A1Es,A=1.97 ‰

Dabei stellt sich die folgende mittlere Stahldehnung ein. Berechnungen nach [4] Seite 156.

εms,A1=2.38 ‰

Das Fliessmoment beträgt dabei:

my,A=as⋅fsy,A⋅z,A=111.13 kNmm

| (a) Spannungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand. |  |
| --- | --- |

(b) Dehnungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand.

Abbildung B.7: Spannungs- und Dehnungsverlauf entlang der Hälfte des Rissabstands für den Zustand A1

#### B.2.4.2 Risselement beim Erreichen der Zugfestigkeit - Zustand A2

Innerhalb des Risselements befindet sich der Betonstahl über der Fliessgrenze, sowohl bereichsweise unterhalb der Fliessgrenze. Dies führt zu den folgenden Spannungs- und Dehnungsverteilungen.

Dazu wird zunächst der Bereich bestimmt, in dem die Bewehrung sich im plastischen Bereich befindet innerhalb des Zugglieds:

Δxpl,A2=fsu,A−fsy,A4⋅1⊘x⋅τb1=36.25 mmΔxel,A2=−Δxpl,A2+sr2=63.75 mm

Die entsprechenden Spannungen und Dehnungen sin die folgenden. Dargestellt sind diese in der Abbildung B.8.

σ3s,A2=−4⋅Δxel,A2⋅τb0⊘x+fsy,A=464.49 Nmm2σ2s,A2=fsy,A=570.0 Nmm2σ1s,A2=4⋅Δxpl,A2⋅τb1⊘x+fsy,A=600.0 Nmm2

Die folgenden Dehnungen resultieren daraus:

ε1s,A2=εsu,A=25 ‰ε2s,A2=εsy,A=2.78 ‰ε3s,A2=σ3s,A2Es,A=2.27 ‰

Und die mittlere Stahldehnung beträgt dabei:

εms,A2=6.64 ‰

| (a) Spannungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand. |  |
| --- | --- |

(b) Dehnungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand.

Abbildung B.8: Spannungs- und Dehnungsverlauf entlang der Hälfte des Rissabstands für den Zustand A2

#### B.2.4.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend sind die Werte erneut aufgezeigt. Fliessen und Erreichen der Zugfestigkeit:

εms,A1=2.38 ‰ my,A=111.13 kNmmεms,A2=6.64 ‰ mu,A=116.98 kNmm

### B.2.5 Systemanalyse

Nun wird das System analysiert, sprich der Zweifeldträger.

Abbildung B.9: Definition der plastischen Rotation

Abbildung B.10: Definition der plastischen Rotation beim Mittelauflager.Links ein Fliessen beim Mittelauflager führt zu keiner plastischen Rotation, in der Mitte die maximale Rotation zum Erreichen der Traglast, und rechts die effektive Traglast mit begrenzter Plastischer Rotation

#### B.2.5.1 Fliessen des Mittelauflagers - Zustand SA1

Zunächst wird sich ein Fliessgelenk beim Mittelauflager ausbilden. Dazu wird nun die zugehörige Streckenlast berechnet und die entsprechende Felddeformation ermittelt.

mSA1,B=my,A=111.13 kNmmqSA1=8⋅bw⋅mSA1,Bl2=13.89 kNmwSA1=5⋅l4⋅qSA1384⋅EIII,A−bw⋅l2⋅my,A16⋅EIII,A=35.97 mm

#### B.2.5.2 Fliessbeginn im Feld - Zustand SA2

Beim Zustand zwei wird das Feldmoment ermittelt. Dabei wird beim Mittelauflager der Biegewiderstand hinterlegt. Im Feld wird das Fliessmoment angenommen.

Abbildung B.11: Fliessen im Feld

Daraus lässt sich die entsprechende Streckenlast ermitteln. Dies bedingt eine ausreichende Umlagerung, sprich Rotationsvermögen des Mittelauflagers.

qSA2=bw⋅2⋅mu,A+4⋅my,Al2+4⋅mu,A⋅my,A+my,A2l2=20.55 kNm

##### B.2.5.2.1 Kontrolle der Duktilität

Ob das Rotationsvermögen ausreichend ist, wird folglich bestimmt. Der benötigte Rotationswinkel kann mithilfe der Arbeitsgleichung bestimmt werden.

αSA2=l3⋅−qSA1+qSA224⋅EIII,A−bw⋅l⋅mu,A−my,A3⋅EIII,A=0.88 °ΘSA2,erf=2⋅αSA2=1.76 °

Der Plastische Roatationswinkel gibt die Rotation eines plastischen Gelenks voraus.

Abbildung B.12: Modell zur Abschätzung der plastischen Rotation, nachgezeichnet nach [5]

Dabei wird eine Länge des Gelenks angenommen, hier entspricht diese der doppelten statischen Höhe. Für den Betonstahl B500A gilt daher die folgende maximale plastische Roatation - sprich das Verformungsvermögen:

lpl=2⋅dx=522.0 mmΘmax,A=lpl⋅−εms,A1+εms,A2dx−xu,A=0.53 °

Das Verformungsvermögen ist nicht ausreichend.

#### B.2.5.3 Ermittlung der Traglast - Zustand SA3

Da das Verformungsvermögen nicht ausreicht, wird mittels dem Verformungsvermögen die Traglast bestimmt. Dabei wird der Rotationswinkel vorgegeben und die daraus resultierende Differenz der Streckenlast zum Zustand SA1 ermittelt. Aus der Addition der beiden Zustände folgt die Traglast, welche das Verformungsvermögen einhält.

αSA3=Θmax,A2=0.26 °Δq,SA3=αSA3+bw⋅l⋅mu,A−my,A3⋅EIII,A⋅24⋅EIII,A⋅1l3=2.5 kNmqSA3=Δq,SA3+qSA1=16.39 kNm

Das Biegemoment im Feld stellt sich ein:

mSA3,F=−bw⋅mu,A2+l2⋅qSA38+bw⋅mu,A22⋅l2⋅qSA3bw=79.18 kNmm

Dazu lässt sich für die Traglast ebenfalls die Felddurchbiegung bestimmen.

wSA3=5⋅l4⋅qSA3384⋅EIII,A−bw⋅l2⋅mu,A16⋅EIII,A=49.33 mm

#### B.2.5.4 Zusammenfassung

Abschliessend werden die zwei massgebenden Zustände kurz aufgegriffen. Das Fliessen des Mittelauflagers erfolgt bei einer Streckenlast von qSA1 und die Traglast entspricht qSA3.

qSA1=13.89 kNm wSA1=35.97 mm mSA1,B=111.13 kNmmqSA3=16.39 kNm wSA3=49.33 mm mSA3,F=79.18 kNmm

### B.2.6 Federmodell

Folgend wird das System mit dem Federmodell nachgerechnet.

#### B.2.6.1 Momenten-Krümmungs-Beziehung

Dazu wird eine Momenten-Krümmungs-Beziehung benötigt. Dabei wird das Zuggurtmodell nicht berücksichtigt. Die entsprechenden Krümmungen werden folgend berechnet:

EIII,A=Ec⋅III=8238.717 kN⋅m2χy,A=bw⋅my,AEIII,A=0.013 1mχu,A=ε1s,A2dx−xu,A=0.103 1m

Mit den entsprechenden Biegemomenten

my,A=as⋅fsy,A⋅z,A=111.13 kNmmmu,A=as⋅fsu,A⋅z,A=116.98 kNmm

Dargestellt ist dies in der Abbildung B.13

Abbildung B.13: Momenten-Krümmungs-Beziehung approximiert mit punktueller Querschnittsanalyse

#### B.2.6.2 Modellierung

Die Elementlänge der starren Stäbe im Federmodell:

lEl=0.1 m

Damit lässt sich die Fliessverdrehung und Bruchverdrehung definieren.

Θy,A=χy,A⋅lEl=0.00135 radΘu,A=χu,A⋅lEl=0.01029 rad

#### B.2.6.3 Resultate

Abschliessend sind die Rotationen der Gelenke im Modell händisch zu kontrollieren.

##### B.2.6.3.1 Zustand SA1

qSA1=13.89 kNm

Abbildung B.14: Verlauf der Biegemomente und Deformationen für den Zustand SA1, dazu die Stelle des Rotationswinkels. Numerisch berechnet mit AxisVM Federmodell für den Betonstahl B500A

wSA1,FEM=37.4 mm wSA1=35.97 mm

##### B.2.6.3.2 Zustand SA3

qSA3=16.39 kNm mSA3,F=79.18 kNmm

Abbildung B.15: Verlauf der Biegemomente und Deformationen für den Zustand SA3, dazu die Stelle des Rotationswinkels. Numerisch berechnet mit AxisVM Federmodell für den Betonstahl B500A

ΘSA3,FEM=0.0092 rad ΘSA3=0.0092 radwSA3,FEM=50.5 mm wSA3=49.3262 mm

## B.3 Naturharter Stahl B500C

### B.3.1 Eigenschaften des Betonstahls

fsy,C=500.0 Nmm2 fsu,C=600.0 Nmm2 εsy,C=2.44 ‰εsh,C=20 ‰ εsu,C=125 ‰ Es,C=205.0 kNmm2Esh,C=952.0 Nmm2

Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Betonstahls B500C

### B.3.2 Linear elastische - gerissene Biegesteifigkeit

Die Querschnittsanalyse wird von der Berechnung des kaltverformten Betonstahls übernommen. Siehe Abbildung B.5.

EIII,C=EIII,A=8238.72 kN⋅m2xu,C=xu,A=18.11 mmz,C=z,A=253.3 mm

### B.3.3 Gernzzustände des Zugglieds

#### B.3.3.1 Risselement bei Fliessbeginn - Zustand C1

Hier wird ein Zugglied analysiert, bei dem die Bewehrung die Fliessspannung erreicht. Dabei stellen sich folgende Spannungen entlang dem Risselement ein:

σ1s,C1=fsy,C=500.0 Nmm2σ2s,C1=fsy,C−4⋅sr⋅τb02⋅⊘x=334.49 Nmm2

Und die folgenden Dehnungen stellen sich ein:

ε1s,C1=σ1s,C1Es,C=2.44 ‰ε2s,C1=σ2s,C1Es,C=1.63 ‰

Die Mittlere Dehnung ist die folgende. Diese gilt es nach [6] Seite 163 zu bestimmen.

εms,C1=2.04 ‰

my,C=as⋅fsy,C⋅z,C=97.48 kNmm

| (a) Spannungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand. |  |
| --- | --- |

(b) Dehnungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand.

Abbildung B.16: Spannungs- und Dehnungsverlauf entlang der Hälfte des Rissabstands für den Zustand C1

#### B.3.3.2 Risselement beim Erreichen der Zugfestigkeit - Zustand C2

Innerhalb des Risselements befindet sich der Betonstahl über der Fliessgrenze. Dies führt zu den folgenden Spannungs- und Dehnungsverteilungen.

σ1s,C2=fsu,C=600.0 Nmm2σ2s,C2=fsu,C−4⋅sr⋅τb12⋅⊘x=517.24 Nmm2

Die Dehnungen sind die folgenden:

ε1s,C2=εsh,C+−fsy,C+σ2s,C2Esh,C=38.11 ‰ε2s,C2=εsu,C=125 ‰

Und die mittlere Stahldehnung beträgt dabei:

εms,C2=81.56 ‰

Kontrolliert wird die Betonstauchung. Es zeigt sich, dass sich ein Betondruckversagen einstellt. Die Betonbruchstauchung basiert auf einem Erfahrungswert.

εc,C2=6.08 ‰ εcu=5 ‰

Die zulässige mittlere Stahldehnung beträgt folglich:

εms,adm=εcu⋅dx−xu,Cxu,C=67.06 ‰

Damit folgen die Dehnungen für diesen Zustand zu:

ε1s,C2=τb1⋅4⋅sr⋅14⋅1Esh,C⋅⊘x+εms,adm=110.52 ‰ε2s,C2=−4⋅sr⋅τb14⋅Esh,C⋅⊘x+εms,adm=23.59 ‰

Und daraus werden die Spannungen bestimmt:

σ1s,C2=Esh,C⋅ε1s,C2−εsh,C+fsy,C=586.18 Nmm2σ2s,C2=Esh,C⋅ε2s,C2−εsh,C+fsy,C=503.42 Nmm2

Dabei folgt der Biegewiderstand, begrenzt durch ein Betondruckversagen, zu:

mu,C=as⋅σ1s,C2⋅z,C=114.28 kNmm

| (a) Spannungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand. |  |
| --- | --- |

(b) Dehnungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand.

Abbildung B.17: Spannungs- und Dehnungsverlauf entlang der Hälfte des Rissabstands für den Zustand C2

#### B.3.3.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend sind die Werte erneut aufgezeigt. Fliessen und Erreichen der Betonbruchstauchung:

εms,C1=2.04 ‰ my,C=97.48 kNmmεms,adm=67.06 ‰ mu,C=114.28 kNmm

### B.3.4 Systemanalyse

Nun wird das System analysiert, sprich der Zweifeldträger. Siehe Abbildung B.9 und Abbildung B.10.

#### B.3.4.1 Fliessen des Mittelauflager - Zustand SC1

Auch hier stellt sich zunächst ein Fliessgelenk beim Mittelauflager ein. Dazu wird nun diezugehörige Streckenlast berechnet und die entsprechende Felddeformation ermittelt.

mSC1,B=my,C=97.48 kNmmqSC1=8⋅bw⋅mSC1,Bl2=12.19 kNmwSC1=5⋅l4⋅qSC1384⋅EIII,C−bw⋅l2⋅mSC1,B16⋅EIII,C=31.55 mm

Θmax,C=lpl⋅−εms,C1+εms,admdx−xu,C=8.01 °

#### B.3.4.2 Fliessbeginn im Feld - Zustand SC2

Beim Zustand zwei wird das Feldmoment ermittelt. Dabei wird beim Mittelauflager der Biegewiderstand hinterlegt. Dem Feld wird das Fliessmoment vorausgesetzt. Siehe dazu Abbildung B.11.

mSC2,F=my,C=97.48 kNmm

Das Biegemoment im Feld wird anhand der plastischen Rotation bestimmt. Siehe dazu Abbildung B.10. Dabei werden die Spannungen und Dehnungen innerhalb des Zugglieds bestimmt. Dabei betragen die Spannungen:

Δxpl,SC2=Δxpl,A2=36.25 mmΔxel,SC2=−Δxpl,SC2+sr2=63.75 mm

σ2s,SC2=500=500.0 Nmm2σ1s,SC2=4⋅Δxpl,SC2⋅τb1⊘x+σ2s,SC2=530.0 Nmm2σ3s,SC2=−4⋅Δxel,SC2⋅τb0⊘x+σ2s,SC2=394.49 Nmm2

Und die Dehnungen definieren sich zu:

ε1s,SC2=εsh,C+σ1s,SC2−σ2s,SC2Esh,C=51.51 ‰ε21s,SC2=εsh,C=20 ‰ε22s,SC2=εsy,A=2.78 ‰ε3s,SC2=σ3s,SC2Es,A=1.92 ‰

Abschliessend lässt sich für die trilineare Spannungs-Dehnungs-Beziehung die Mittlere Dehnung bestimmen. Diese gilt es nach [6] Seite 163 zu bestimmen, wurde in diesem Beispiel jedoch vom Skript [2] übernommen.

εms,SC2=14.33 ‰

Dargestellt sind die Resultate in der Abbildung B.18.

| (a) Spannungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand. |  |
| --- | --- |

(b) Dehnungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand.

Abbildung B.18: Spannungs- und Dehnungsverlauf entlang der Hälfte des Rissabstands für den Zustand SC2

Dabei stellt sich das folgende plastische Rotationsvermögen ein:

ΘSC2,pl=lpl⋅−εms,C1+εms,SC2dx−xu,C=1.51 °

Anhand dieses Zustands können Streckenlast und Feldmoment bestimmt werden:

mSC2,B=as⋅σ1s,SC2⋅z,A=103.33 kNmm

qSC2=bw⋅2⋅mSC2,F+4⋅my,Cl2+4⋅mSC2,B⋅mSC2,F+mSC2,F2l2=17.88 kNm

Dabei wird nun kontrolliert, ob das Rotationsvermögen ausreichend ist für den Rotationsbedarf. Der Rotationsbedarf beträgt dabei:

αSC2=l3⋅−qSC1+qSC224⋅EIII,C−bw⋅l⋅mSC2,B−mSC2,F3⋅EIII,C=0.74 °ΘSC2,erf=2⋅αSC2=1.47 °ΔΘSC3=ΘSC2,erf−ΘSC2,pl=−0.04 °

Es ist folglich ein gültiger Zustand gefunden worden. Dies ist iterativ zu bestimmen. Die entsprechende Deformation im Feld beträgt dabei:

wSC2=5⋅l4⋅qSC2384⋅EIII,A−bw⋅l2⋅mSC2,B16⋅EIII,A=65.6 mm

#### B.3.4.3 Ermittlung der Traglast - Zustand SC3

Da die maximale plastische Rotation noch nicht erreicht worden ist, lässt sich die Last weiter steigern. Dazu wird ein Zustand gesucht, welcher eine Rotation beim Mittelauflager hervorruft, welche der maximalen plastischen Rotation entspricht. Dabei werden folgende Dehnungen im Risselement angenommen:

ε2s,SC3=εsh,C=20 ‰ε1s,SC3=4⋅sr⋅τb12⋅Esh,C⋅⊘x+ε2s,SC3=106.93 ‰εms,SC3=ε1s,SC3+ε2s,SC32=63.46 ‰

Dabei stellen sich folgende Spannungen ein:

σ1s,SC3=Esh,C⋅ε1s,SC3−ε2s,SC3+fsy,C=582.76 Nmm2σ2s,SC3=fsy,C=500.0 Nmm2

Dargestellt ist dies in der Abbildung B.19.

| (a) Spannungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand. |  |
| --- | --- |

(b) Dehnungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand.

Abbildung B.19: Spannungs- und Dehnungsverlauf entlang der Hälfte des Rissabstands für die Traglast

Mit der gewählten Rotation stellt sich das folgende Feldmoment ein:

mSC3,F=as⋅σ1s,SC3⋅z,C=113.62 kNmmmSC3,B=mu,C=114.28 kNmm

Und die dazu entsprechende Streckenlast:

qSC3=bw⋅4⋅mSC3,F+2⋅mu,Cl2+4⋅mSC3,F2+mSC3,F⋅mu,Cl2=20.73 kNm

Dabei ist nun die plastische Rotation im Feld zu kontrollieren. Dabei ist die Lage des Gelenks abzuschätzen. Dabei entspricht w der plastischen Rotation, welche kleiner als das Rotationsvermögen sein muss.

Abbildung B.20: Annahme für die Lage des Gelenks im Feld

Dabei stellt sich die folgende plastische Rotation im Feld ein:

ΘSC3,F=lpl⋅−εms,C1+εms,SC3dx−xu,A=7.56 °

Und beim Mittelauflager muss die folgende Rotation verfügbar sein:

αSC3=0.414⋅ΘSC3,F+l3⋅qSC324⋅EIII,A−bw⋅l⋅mu,C3⋅EIII,A=4.09 °ΘSC3,erf=2⋅αSC3=8.18 °

Welche mit der maximalen plastischen Rotation zu vergleichen ist.

Θmax,C=lpl⋅−εms,C1+εms,admdx−xu,C=8.01 °ΔΘSC3=ΘSC3,erf−Θmax,C=0.17 °

Die erforderliche Rotation des Mittelauflagers ist in etwa gleich dem Rotationsvermögen. Abschliessend stellt sich die folgende Feldverformung ein:

wSC3=0.414⋅ΘSC3,F⋅l2+5⋅l4⋅qSC3384⋅EIII,C−bw⋅l2⋅mu,C16⋅EIII,A=297.33 mm

#### B.3.4.4 Zusammenfassung

qSC1=12.19 kNm wSC1=31.55 mm mSC1,B=97.48 kNmmqSC2=17.88 kNm wSC2=65.6 mm mSC2,B=103.33 kNmmqSC3=20.73 kNm wSC3=297.33 mm mSC3,F=113.62 kNmm

### B.3.5 Federmodell

#### B.3.5.1 Momenten-Krümmungs-Beziehung

Dabei lassen sich die folgenden Krümmungen bestimmen:

χy,C=bw⋅my,CEIII,C=0.0118 1mχsh,C=εsh,Cdx−xu,C=0.0823 1mχu,C=ε1s,C2dx−xu,C=0.455 1m

Mit den entsprechenden Biegemomenten:

my,C=as⋅fsy,C⋅z,C=97.48 kNmmmu,C=as⋅σ1s,C2⋅z,C=114.28 kNmm

Aufgezeigt ist die Momenten-Krümmungs-Beziehung in der Abbildung B.21.

Abbildung B.21: Momenten-Krümmungs-Beziehung approximiert mit punktueller Querschnittsanalyse für den Betonstahl B500C

#### B.3.5.2 Modellierung

Die Elementlänge der starren Stäbe im Federmodell betragen:

lEl=0.1 m

Damit lassen sich die Grenzpunkte der Krümmung in eine Verdrehung umrechnen:

Θy,C=χy,C⋅lEl=0.0011832 radΘsh,C=χsh,C⋅lEl=0.0082342 radΘu,C=χu,C⋅lEl=0.0455032 rad

#### B.3.5.3 Resultate

Abschliessend sind die Rotationen der Gelenke im Modell händisch zu kontrollieren.

##### B.3.5.3.1 Zustand SC1

qSC1=12.19 kNm

Abbildung B.22: Verlauf der Biegemomente und Deformationen für den Zustand SA1, dazu die Stelle des Rotationswinkels. Numerisch berechnet mit AxisVM Federmodell für den Betonstahl PLATZHALTER

wSC1,FEM=32.0 mm wSC1=31.55 mm

##### B.3.5.3.2 Zustand SC2

qSC2=17.88 kNm

Abbildung B.23: Verlauf der Biegemomente und Deformationen für den Zustand SA2, dazu die Stelle des Rotationswinkels. Numerisch berechnet mit AxisVM Federmodell für den Betonstahl PLATZHALTER

wSC2,FEM=60.0 mm wSC2=65.6 mm

##### B.3.5.3.3 Zustand SC3

qSC3=20.73 kNm mSC3,F=113.62 kNmm mSC3,B=114.28 kNmm

Abbildung B.24: Verlauf der Biegemomente und Deformationen für den Zustand SA2, dazu die Stelle des Rotationswinkels. Numerisch berechnet mit AxisVM Federmodell für den Betonstahl PLATZHALTER

Die Lage des Gelenks:

xGelenk,FEM=3.3 m xGelenk=3.31 m

qSC3FEM=18.9 kNm wSC3FEM=229.08 mm wSC3=297.33 mm

## B.4 Zusammenfassung der Resultate

Abbildung B.25: Last-Feldmittendurchbiegung-Diagramm für beide Betonstähle, analytisch gelöst und mit der FEM-Lösung nachgerechnet

# Appendix C — Versuchsnachrechnung Zweifeldplatte

Nachrechnung des Plattenversuchs aus [7]. Gleiche Kraftintensität auf allen Zylindern. Eigengewicht hat keinen Einfluss auf Messung, Nullsetzung bei Belastungsbeginn.

Abbildung C.1: Isometrische Ansicht des Versuchsaufbaus, dargestellt sind der Versuchsaufbau, die Lagerung mit den Zylindern, die Krafteinleitung mittels den Zugstangen

Abbildung C.2: Grundriss und Längsansicht, Lasteineinleitung, Lagerposition und die Plattenabmessungen sind vermasst

## C.1 Versuchsbeschrieb

### C.1.1 Berechnungsgrössen

#### C.1.1.1 Betonstahl

Abbildung C.3: Biegebewehrung der Platte

⊘s=10 mm s=150 mm as=π⋅⊘s24⋅s=523.6 mm2m

fsu=558.6 Nmm2 fsy=445.6 Nmm2 Es=196.5 kNmm2εsy=fsyEs=2.27 ‰ εsu=80.8 ‰

Abbildung C.4: Spannungs-Dehnungs-Diagramm des Betonstahls B500B mit grau hinterlegten Versuchsdaten und die Idealisierung eines bilinearen Verlaufs

#### C.1.1.2 Beton

fcc=28.61 Nmm2 Ec=22.9 kNmm2 fc=2.7⋅fcc23=25.26 Nmm2fct=0.3⋅fcc23=2.81 Nmm2 εcu=5.0 ‰

#### C.1.1.3 Geometrie

h=200 mm cnom=20 mm

### C.1.2 Versuchsergebnisse

Die Traglast liegt dabei bei 978 kN pro Feld, dies entspricht der Summe aller Einzellasten.

Fu=97812=81.5 kN

Abbildung C.5: Kraft-Verformungs-Diagramm an der Stelle V10, entnommen aus dem Versuchsbericht

## C.2 Modellierung

Abbildung C.6: Ein Trägerrostmodell zur Ermittlung des Biegeverhaltens. Der Abstand der Balken ist hier lediglich schematisch gezeigt

Folgende Effekte werden beim Modell berücksichtigt: - Biegetragverhalten - Drillmomente, sprich Torsion der Stäbe im Trägerrost.

### C.2.1 Querschnittsanalyse

Querschnittsanalyse

Rissmoment

bw=0.1 m z=2⋅h3=133.33 mm Fc=bw⋅fct⋅h4=14.03 kNMr=Fc⋅z=1.87 kNm χr=2⋅fctEc⋅h=1.23 1km

Fliessen der Zugbewehrung. Dabei wird ein dreieckiger Spannungsverlauf für den Beton angesetzt.

As=as⋅bw=52.36 mm2 σs2=500.0 Nmm2 d′=−⊘s2−cnom+h=175.0 mmx=As⋅fsy1⋅12⋅bw⋅fc=18.48 mm

Nun wird kontrolliert ob der Beton sich noch im elastischen Bereich befindet:

εc=fsy⋅xEs⋅d′−x=0.27 ‰ σc=Ec⋅εc=6.13 Nmm2 fc=2.7⋅fcc23=25.26 Nmm2

Die Spannung bei der Randfaser ist deutlich kleiner als die Druckfestigkeit. Folglich plastifiziert der Beton bei Weitem noch nicht.

z=d′−1⋅13⋅x=168.84 mm Fs=As⋅fsy=23.33 kNMy=Fs⋅z=3.94 kNm χy=εsyd′−x=14.49 1km

Abschliessend lässt sich der Biegewiderstand bestimmen. Dem Beton wird ein vollständiges Plastifizieren vorausgesetzt. Dabei wird dem Stahl eine Dehnung vorausgesetzt.

Querschnittsanalyse

εs=63 ‰ σs=532.99 Nmm2 fsu=558.6 Nmm2

x=As⋅σs0.85⋅bw⋅fc=13.0 mm εc=εs⋅xd′−x=5.06 ‰ εcu=5.0 ‰

Die Spannung bei der Randfaser ist deutlich kleiner als die Druckfestigkeit. Folglich plastifiziert der Beton bei Weitem noch nicht.

z=d′−0.425⋅x=169.48 mm Fs=As⋅σs=27.91 kNMu=Fs⋅z=4.73 kNm χu=εsd′−x=388.89 1km

Abbildung C.7: Momenten-Krümmungs-Beziehung des Querschnitts

Das bestimmte Momenten-Krümmungs-Diagramm gilt für einen Meterstreifen. Aufgrund der identischen Bewehrung in beide Richtungen gilt das Momentenkrümmungsdiagramm für beide Richtungen. Obwohl sich kleine Differenzen bei der statischen Höhe ergeben.

### C.2.2 Trägerrost

lEl=bw=0.1 mngelenk=2φ=χqsMatrix⋅lElngelenk=0.06.127⋅10−50.000344020.000724390.01944436 radMyqsMatrix=MyqsMatrix=0.01.870862631.870862633.939335194.72957488 kNm

| (a) Momenten-Krümmungs-Beziehung des Querschnitts. |  |
| --- | --- |

(b) Momenten-Verdrehungs-Beziehung des Querschnitts.

Abbildung C.8: Momenten-Krümmungs-Beziehung und Momenten-Verdrehungs-Beziehung für die Platte in globale X und Y Richtung.

### C.2.3 Plastische Gelenke

εu,adm=εcu⋅d′−xx=62.31 ‰

lpl=2⋅d′=350.0 mmεcu=5.0 ‰Θmax=lpl⋅εcux−εsyd′−x=0.13 radΘmaxgelenk=Θmax2=0.065 rad

Die Momenten-Krümmungs-Beziehung wird mit dem plastischen Rotationsvermögen erweitert:

### C.2.4 Drillsteifigkeit

Das Torsionsträgheitsmoment für einen Rechteckquerschnitt approximiert:

βIx=0.23Ix=bw3⋅βIx⋅h=45800000.0 mm4

Dabei folgt die Steifigkeit eines Gelenks zu:

ν=0.2Gc=Ec2⋅ν+1=9.54 kNmm2GI=Gc⋅IxlEl=4370.08 kN⋅mradGIII=0.2⋅GI⋅ngelenk=1748.03 kN⋅mrad

kr=Ec⋅h3⋅112⋅1−ν⋅1ngelenk⋅0.2=1908.33 kN⋅mrad

## C.3 Modellergebnisse

## C.4 Vergleichsrechnung Normalmomentenfliessbedingung

mRd=as⋅fsy⋅−as⋅fsy2⋅1000⋅fc+d′=40.83 kNmm