# Tragverhalten von Stahlbetontragwerken

Modellvorstellungen zur nichtlinearen Verformungsberechnung

Pascal Gitz

Freitag, 17. Januar 2025

Inhaltsverzeichnis

# 1. Einleitung

Bereits 1935 wurden in der damaligen SIA 112 Anforderungen an die Durchbiegung von Stahlbetonbauteilen gestellt. Seither wurde die Gebrauchstauglichkeit, insbesondere die Verformungen von Tragwerken, zu einer zentralen Bemessungsgrösse. Trotz dieser elementaren Rolle im Bemessungsablauf werden Verformungen im Stahlbetonbau in der heutigen Baupraxis häufig nur mit groben Abschätzungen bewertet. Solche Ansätze können zu ungenauen Prognosen führen, die sowohl die Sicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten beeinträchtigen. Detaillierte Verformungsberechnungen sind in vielen modernen Statiksoftwares implementiert und frei anwendbar. Die theoretischen Hintergründe sind jedoch selten geläufig, und die Tools werden meist als “Blackbox” behandelt.

Das Ziel dieser Arbeitsserie, bestehend aus dem Vertiefungsmodul I [1], Vertiefungsmodul II und der Masterthesis, ist es daher, dem Leser mechanische Modelle zur Bestimmung von Verformungen umfassend aufzuzeigen. In der Vorarbeit [1] wurden die mechanischen Modelle detailliert beschrieben und anhand von experimentellen Versuchen verifiziert, wobei mehrheitlich auf den Einsatz kommerzieller Finite-Elemente-Tools (FE-Tools) verzichtet wurde. Der Fokus dieser Arbeit liegt nun auf der Integration von FE-Tools mit den theoretischen Grundlagen, um praktisch anwendbare Lösungen zu entwickeln. Verwendet wird hierbei die 3D Statiksoftware AxisVM-X7 und RFEM-6, sowie die 2D Detailstatiksoftware IDEAStatiCa. Sämtliche Analysen beziehen sich auf Stabtragwerke.

Diese Arbeit lässt sich in drei Kernthemen unterteilen. Zuerst wird die Modellvorstellung zur numerischen Integration kinematischer Grössen (primär Krümmung und Schiebung) beschrieben und anhand eines Einführungsbeispiels veranschaulicht, um die theoretischen Grundlagen klar darzustellen. Anschliessend wird die Modellvorstellung an den bereits gut verstandenen Versuchen aus dem Vertiefungsmodul I verifiziert, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Modells zu bestätigen. Abschliessend wird die Anwendung an einem vorgespannten Träger demonstriert, um die praktische Relevanz und Anwendbarkeit des entwickelten Modells zu zeigen. Die Arbeit wird mit einem Fazit abgeschlossen, das eine differenzierte Betrachtung zwischen Rückblick und Ausblick bietet und damit sowohl die erreichten Ergebnisse zusammenfasst als auch Erweiterungen aufzeigt.

Durch diese strukturierte Herangehensweise soll ein tieferes Verständnis für das komplexe Tragverhalten von Stahlbetontragwerken geschaffen werden. Zudem soll eine zuverlässige Grundlage zur praktischen Anwendung im konstruktiven Ingenieurbau gelegt werden.

# Literatur

1. 	Gitz P (2024) Ansätze zur Verformungsberechnung. HSLU Technik & Architektur

2. 	Marti P (2014) Baustatik: Grundlagen - Stabtragwerke - Flächentragwerke, 2., korrigierte Aufl. Ernst, Berlin

3. 	Jäger T (2009) Stahlbeton III. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

4. 	Marti P, Alvarez M, Kaufmann W, Sigrist V (1999) Tragverhalten von Stahlbeton. Fortbildungskurs für Bauingenieure, ETH Zürich, 30.9./1.10.1999

5. 	Alvarez M (1998) Einfluss des Verbundverhaltens auf das Verformungsvermögen von Stahlbeton. Birkhäuser, Basel

# Appendix A — Torsionsweicher Träggerrost

Das folgende Beispiel ist aus [2] entnommen. Dieses dient als einführendes Beispiel in die Modellierung von Trägerrosten mit dem Federmodell. In der Abbildung A.1 ist der Grundriss des Trägerrosts dargestellt. Es handelt sich um insgesamt 16 torsionsweiche Stäbe, welche an den Enden eingespannt sind.

Abbildung A.1: Grundriss des torsionsweichen Trägerrosts, neugezeichnet nach [2]

Im Beispiel wird eine analytische Lösung zur Traglast aufgezeigt. Das Ziel ist es, mittels dem Federmodell eine numerische Lösung des unteren Grenzwerts der Traglast zu erhalten.

## A.1 Analytische Lösung

Die Analytische Lösung basiert auf dem Traglastverfahren. Mittels einem zulässigen Mechanismus wird ein oberer Grenzwert der Traglast hergeleitet. In der Abbildung A.2 sind zwei Stäbe dargestellt. Aus symmetriegründen lässt sich der obere Grenzwert des gesamten Trägerrosts anhand dieser Darstellung ermitteln.

Abbildung A.2: Schnitt des torsionsweichen Trägerrosts, mit dem angenommenen Mechanismus für den Innen- und Aussenträger

Die äussere Arbeit Wa des dargestellten Systems in Abbildung A.2 beträgt dabei für die am Rand gelegenen Stäbe (Punkte 2’45):

Wa,2′45=4⋅Q⋅13+Q⋅19

Und für die Innenträger:

Wa,123=4⋅Q⋅1+Q⋅13

Sowie beträgt die innere Arbeit:

Wi=8⋅Mu′+Mu⋅13l+19l

Durch das abschliessende Gleichsetzen der Arbeiten und das Lösen nach Q folgt der obere Grenzwert der Traglast zu:

Q=Mu+Mu′2l

Die Plastizitätskontrolle ist in der Abbildung A.3 und Abbildung A.4 gezeigt. Dabei wird eine Lastverteilung von je einer Hälfte Q in x und y Richtung angenommen. Welche sich nach vollständigen Umlagern der Biegemomente einstellt.

Abbildung A.3: Plastizitätskontrolle anhand der Schnittgrössen der Biegemomente

Abbildung A.4: Plastizitätskontrolle anhand der Schnittgrössen der Querkräfte

Aus der Plastizitätskontrolle geht heraus, dass der Biegewiderstand nirgends überschritten wird, somit deckt sich der untere und obere Grenzwert der Traglast, sprich die Traglast Qu wurde gefunden.

Qu=Mu+Mu′2l

## A.2 Numerische Lösung

Abschliessend wird die analytische Lösung mit der numerischen Lösung verglichen. Dabei wird ein Federmodell erstellt. Zunächst sind die Variablen mit numerischen Werten zu substituieren:

l=1 m Mu=100 kN⋅m M′u=100 kN⋅mQu=100.0 kN

Der Trägerrost wurde mittels dem Federmodell nachmodelliert. Dabei sind biegestarre, jedoch torsionsweiche Stäbe mittels Stabendgelenken gekoppelt. Dargestellt in der Abbildung A.5.

Abbildung A.5: Statisches Modell in AxisVM des Trägerrosts

Abbildung A.6: Ideal-plastisches Momenten-Verdrehungs-Verhalten der Gelenke

Den Gelenken wurde die Defintion gemäss Abbildung A.6 hinterlegt. Dabei wurde der Biegewiderstand in positiver und negativer Dimension angesetzt, ab dem Erreichen des Biegewiderstands fliesst das Gelenk. Dies führt dazu, dass sich die Biegemomente umlagern, sprich der Biegewiderstand auch in Trägermitte erreicht werden kann.

Abbildung A.7: Biegemomente des Trägerrosts bei einer Belastung von 58 kN, erste plastische Gelenke entstehen bei der Lagerung der Innenträger

Abbildung A.8: Biegemomente des Trägerrosts bei einer Belastung von 88 kN, plastische Gelenke entstehen bei der Lagerung der Aussenträger

Abbildung A.9: Biegemomente des Trägerrosts bei einer Belastung von 94 kN, plastische Gelenke entstehen im Feld der Innenträger

Abbildung A.10: Biegemomente des Trägerrosts bei einer Belastung von 100 kN, plastische Gelenke entstehen im Feld der Aussenträger

Abbildung A.11: Querkräfte des Trägerrosts bei einer Belastung von 58 kN, erste plastische Gelenke entstehen bei der Lagerung der Innenträger

Abbildung A.12: Querkräfte des Trägerrosts bei einer Belastung von 88 kN, plastische Gelenke entstehen bei der Lagerung der Aussenträger

Abbildung A.13: Querkräfte des Trägerrosts bei einer Belastung von 94 kN, plastische Gelenke entstehen im Feld der Innenträger

Abbildung A.14: Querkräfte des Trägerrosts bei einer Belastung von 100 kN, plastische Gelenke entstehen im Feld der Aussenträger

Mit der Belastung aus dem unteren Grenzwert stellen sich exakt die Extremwerte der Biegemomente Mu und M′u in den innen liegenden Stäben ein. Das Federmodell liefert den exakten unteren Grenzwert der Traglast. Dargestell in der Abbildung A.10.

# Appendix B — Einführungsbeispiel - Zweifeldträger

Das Vorlesungsbeispiel verfolgt das Ziel, die Verformungen eines Zweifeldträgers für zwei Betonstähle mit unterschiedlichen Duktilitätsklassen aufzuzeigen. [3].

Abbildung B.1: Statisches System des Zweifeldträgers mit Abmessungen versehen, daneben der Querschnitt mit Angaben zu der Längsbewehrung

Zunächst wird die analytische Lösung vollumfänglich dargestellt und mit numerischen Werten substituiert. Abschliessend wird das Verformungsverhalten mit dem Federmodell nachmodelliert, bzw. numerisch approximiert.

## B.1 Allgemeines

### B.1.1 Annahmen

- Zwei unterschiedliche Stähle

- konstant gerissene Biegesteifigkeit entlang der Stabachse

### B.1.2 Parameter

#### B.1.2.1 Bewehrung

⊘

⊘x=14 mm sx=200 mm ⊘y=12 mmsy=200 mm

as=π⊘x24sx=769.69 mm2m

#### B.1.2.2 Geometrie

c=20 mm h=300 mm bw=1 ml=8 m

dx=−⊘x2−⊘y−c+h=261.0 mm

#### B.1.2.3 Beton

fcc=30.0 Nmm2 Ec=29.3 kNmm2 εcu=5 ‰

fct=0.3fcc23=2.9 Nmm2fc=2.5fcc23=24.14 Nmm2

### B.1.3 Modellbildung - Zuggurtmodell

τb0=2fct=5.79 Nmm2τb1=fct=2.9 Nmm2

heff=−2dx+2h=78.0 mmρ=asheff=0.99 %

sr0=⊘x1−ρ4ρ=351.19 mmsrl=sr02=175.59 mm

sr=200 mm

### B.1.4 Plastischer Rotationswinkel

Der Plastische Roatationswinkel gibt die Rotation eines plastischen Gelenks voraus.

Abbildung B.2: Modell zur Abschätzung der plastischen Rotation

## B.2 Kaltverformter Betonstahl - B500A

### B.2.1 Eigenschaften des Betonstahls

Allgemein werden die Eigenschaften für den Betonstahl B500A mit einem Suffix A gekennzeichnet.

fsyA=570.0 Nmm2 fsuA=600.0 Nmm2 εsyA=2.78 ‰εsuA=25 ‰ EsA=205.0 kNmm2 EshA=1350.0 Nmm2

Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Betonstahls B500A

### B.2.2 Linear elastische - gerissene Biegesteifigkeit

Wird fortan für sämtliche Verformungsberechnungen verwendet. Querschnittsanalyse:

n=EsAEc=7.0

Die Druckzonenhöhe wird mittels dem Gleichgewicht der horizontalen Kräfte ermittelt

xII=47.91 mm

IcII=bwxII312+bwxIIxII22=36650532.72 mm4IsII=asbwndx−xII2=244534349.46 mm4III=IcII+IsII=281184882.18 mm4

EIII=EcIII=8238.72 kN⋅m2

### B.2.3 Hebelarm der inneren Kräfte

Der Hebelarm der inneren Kräfte wird für den gesamten Träger als konstant angenommen. Dabei wird dem Beton die Zylinderdruckfestigkeit hinterlegt, sowie erreicht der Stahl die Zugfestigkeit.

xdvA=asbwfsuA0.85bwfcc=18.11 mmdvA=dx−1⋅12⋅0.85xdvA=253.3 mmmuA=asdvAfsuA=116.98 kNmm

### B.2.4 Grenzzustände des Zugglieds

#### B.2.4.1 Risselement bei Fliessbeginn - Zustand Z1

Zunächst wird ein Grenzzustand betrachtet, bei dem das Risselement gerade beim Fliessbeginn steht.

σ1sZ1=fsyA=570.0 Nmm2σ2sZ1=fsyA−2srτb0⊘x=404.49 Nmm2ε1sZ1=σ1sZ1EsA=2.78 ‰ε2sZ1=σ2sZ1EsA=1.97 ‰

Berechnungen nach [4] Seite 156

Gleichung 1

εmsZ1=2.38 ‰

myA=asdvAfsyA=111.13 kNmm

| (a) Spannungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand. |  |
| --- | --- |

(b) Dehnungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand.

Abbildung B.3: Spannungs- und Dehnungsverlauf entlang der Hälfte des Rissabstands für den Zustand A1

#### B.2.4.2 Risselement beim Erreichen der Zugfestigkeit - Zustand A2

Innerhalb des Risselements befindet sich der Betonstahl über der Fliessgrenze, sowohl bereichsweise unterhalb der Fliessgrenze. Dies führt zu den folgenden Spannungs- und Dehnungsverteilungen.

ΔxplZ2=fsuA−fsyA41⊘xτb1=36.25 mmΔxelZ2=−ΔxplZ2+sr2=63.75 mm

σ3sZ2=−4ΔxelZ2τb0⊘x+fsyA=464.49 Nmm2σ2sZ2=fsyA=570.0 Nmm2σ1sZ2=4ΔxplZ2τb1⊘x+fsyA=600.0 Nmm2ε1sZ2=εsuA=25 ‰ε2sZ2=εsyA=2.78 ‰ε3sZ2=σ3sZ2EsA=2.27 ‰

Berechnungen nach [4] Seite 156

Gleichung 2

εmsZ2=6.64 ‰

| (a) Spannungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand. |  |
| --- | --- |

(b) Dehnungsverlauf entlang des Zugglieds auf halbem Rissabstand.

Abbildung B.4: Spannungs- und Dehnungsverlauf entlang der Hälfte des Rissabstands für den Zustand A2

### B.2.5 Systemanalyse

Nun wird das System analysiert, sprich der Zweifeldträger.

#### B.2.5.1 Fliessen des Mittelauflagers - Zustand S1

qS1A=8bwmyAl2=13.89 kNmwS1A=5l4qS1A384EIII−bwl2myA16EIII=35.97 mm

#### B.2.5.2 Fliessbeginn im Feld - Zustand S2

Fliessen im Feld

qS2A=bw2muA+4myAl2+4muAmyA+myA2l2=20.55 kNm

##### B.2.5.2.1 Kontrolle der Duktilität

αA=l3−qS1A+qS2A24EIII−bwlmuA−myA3EIII=0.88 °ΘerfS2A=2αA=1.76 °lpl=2dx=522.0 mm

ΘplA=Θplastischlpl,εmsZ2,εmsZ1,dx,xdvA=0.53 °

Das Verformungsvermögen ist nicht ausreichend.

#### B.2.5.3 Ermittlung der Traglast

Da das Verformungsvermögen nicht ausreicht, wird mittels der maximalen Gelenkrotation die Traglast bestimmt.

αuA=ΘplA2=0.26 °ΔqA=αuA+bwlmuA−myA3EIII24EIII1l3=2.5 kNmquA=ΔqA+qS1A=16.39 kNm

wuA=5l4quA384EIII−bwl2muA16EIII=49.33 mm

## B.3 Naturharter Stahl B500C

### B.3.1 Eigenschaften des Betonstahls

fsyC=500.0 Nmm2 fsuC=600.0 Nmm2 εsyC=2.44 ‰εshC=20 ‰ εsuC=125 ‰ EsC=205.0 kNmm2EshC=952.0 Nmm2

Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Betonstahls B500C

### B.3.2 Gernzzustände des Zugglieds

#### B.3.2.1 Risselement bei Fliessbeginn - Z3

σ1sZ3=500.0 Nmm2 σ2sZ3=334.49 Nmm2 ε1sZ3=2.44 ‰ε2sZ3=1.63 ‰

Da fsh−fsy⋅⊘4⋅τb1=0.0 mm≤sr2=100.0 mm gilt, wird nach [5] Seite 163 Fall B gerechnet

Gleichung 1

εmsZ3=2.04 ‰ myA=97.48 kN

### B.3.3 Versagensart des Querschnitts

σsu3=517.24 Nmm2 εsuA3=38.11 ‰ εsm=31.56 ‰

εc=2.35 ‰

Die Betonbruchstauchung wird überschritten. Das bedeutet, es stellt sich ein Betondruckversagen vor einem Zerreissen der Bewehrung ein.

εsmu=67.06 ‰ εsmaxu=60.5 ‰ σsmaxu=633.8 Nmm2mu=123.57 kNmm

### B.3.4 Verformungsvermögen

Θplmax=8.01 °

### B.3.5 Fliessen beim Mittelauflager

qycommaB=12.19 kNm wmy=31.55 mm

### B.3.6 Fliessbeginn im Feld

#### B.3.6.1 Risselement beim Fliessen im Feld

mF=97.48 kN

Δxpl=28.5 mm ΔxelZ2=71.5 mm σs2=500.0 Nmm2σs1=523.59 Nmm2 σs3=381.66 Nmm2

ε1sZ2=44.77 ‰ εs21=20 ‰ εs22=2.78 ‰ε3sZ2=1.86 ‰

ΘplqycommaF=−611.79 °

Abbildung B.5: Spannungs-Dehnungs-Verlauf des Betonstahls B500C mit markierter maximaler Dehnung

σsmax=523.59 Nmm2 mB=102.08 kN qS2=18.0 kNm

α=0.78 ° Θplerfi=1.55 ° ΔΘ=613.35 °

wmy=66.96 mm

### B.3.7 Traglast

ε2sZ2=20 ‰ ε1sZ2=106.93 ‰ εsmu=63.46 ‰

σsmax=582.79 MPa mB=123.57 kNmm mF=113.62 kNquF4=21.22 kNm ΘplfF=7.56 ° α=3.99 °Θplerf=7.98 ° ΔΘ=−0.03 °

wmy=0.414ΘplfFl2+5l4quF4384EIII−bwl2mB16EIII=296.02 mm